采购货物技术规格、参数及要求

一、湖北省林地变更调查实施细则（2017年）
按照国家林业局2016年印发《全国林地年度变更调查技术规程》和省林业厅《湖北省森林地资源动态监测体系实施方案》（鄂林资【2016】130号）以及生态文明建设考核和自然资源资产负债表编制相关要求，为做好2017年林地资源调查工作，统一变更调查和森林资源动态监测的主要技术方法，确保成果质量，特制定本实施细则。
第一章  总则
第一条  目标任务
目标：2017年林地资源调查监测，是在2016年林地年度变更调查的基础上，将各县林地范围和林地保护利用状况更新到2017年底，获取2017年度林地面积、森林面积、森林覆盖率、天然林和人工林面积等指标数据，为2017年生态文明建设考核等各类、领导干部自然资源资产离任审计等提供依据。

主要工作任务包括：收集2016-2017年度林业经营管理原因导致林地变化的资料，通过区划，现地调查核实等技术手段，掌握林地的空间分布与管理属性变化信息，产出林地更新调查成果，更新林地的“一张图”数据库。

第二条  技术路线
林地变更调查技术路线分为五个步骤:1.林地范围调整，与国土调查数据对接。2.林地变更专题数据调整。包括宜林地核实调减、公益林数据库对接、林地保护等级完善、自然保护区和国有林场行政界线落实等。3.区划判读，利用遥感影像和林业经营管理资料区划变化图斑。4.核实调查，通过现地核实林地的界限，公益林、林地变化等级等界限，核实林地变化情况。5.林地数据库更新，图斑变化修改，小班属性因子录入等，产出本期林地变更调查成果，逐级汇总，更新全省林地“一张图”数据库。详见图1。






图1湖北省林地变更调查工作流程图

第三条  变更时点
以全省和各县林地“一张图”数据库为基础，将各县林地范围和林地保护利用状况更新到2017年底，变更截止时点为2017年12月31日。
第四条  调查内容
林地更新调查重点对林地范围、林地利用状况以及林地管理属性等内容进行变更调查。

（一）林地范围变化调查

1.非林地变为林地。包括:
（1）因林业工程建设增加的林地。
（2）经县级以上人民政府批准的规划实施后，使土地用途发生改变，新增加的林地。

新增林地的地类，按现状情况进行调查确认，调查记载相关因子。由于种植结构调整，农民在农地上种植林木以及堤、渠、路、河道、滩涂等造林绿化，使土地用途发生改变的，按现状调查确认地类，并在“林地管理类型”字段中填写“非林业部门”。

农民在耕地或房前屋后自发种植的林木，没有规划设计和项目依据的，由各单位根据需要自行确定是否纳入更新范围。非林地之间的变化不属于更新调查范围。
2.林地变为非林地。包括:
（1）因占用征收林地变为非林地。依照有关土地（林地）管理的法律、行政法规，经县级以上人民政府林业主管部门审核审批，办理占用征收林地手续，建设项目实施后变为非林地而减少的林地地块。已批准建设项目没有实施，尚未改变林地用途的，按现状地类调查记载，并做出备注。

（2）经县级以上人民政府及相关部门批准实施的规划，导致土地用途发生改变，由林地转为非林地。

对于没经过审批但已确实变为建设用地，且无法恢复林业生产条件的，按建设用地记载，并做备注说明。

3.与国土数据对接产生的林地变化。对照国土调查数据，对于大致能吻合的图斑，从管理、使用及延续性等方面综合考虑应该保持现状；对界线差异较大的图斑需要根据国土、林业相关技术标准，参考影像并结合实地调查，实事求是对图斑界线进行纠正。分析宜林地是否具备造林条件，适宜造林的予以保留，不适宜造林的要予以调减。国土调查资料中的园地，部分为林业的经济林；国土部门为裸地的，剔出林地范围；对国土调查中林地、园地范围外的草地、沙（滩）地、建设用地、耕地、难利用地等，剔出林地范围。对沙（滩）地、耕地、建设用地已经造林的可单独统计，计入森林覆盖率，但要从林地范围剔除，作为非林业部门管理类型对待。

（三）林地范围内地类变化调查
1.新增森林地块。由非森林的地类转为有林地或国家特别规定灌木林地新增的森林地块。
2.减少森林地块。由有林地或国家特别规定灌木林地转为非森林减少的森林地块。
3.其他林地地类变化的地块。包括疏林地、一般灌木林地、未成林地、苗圃地、无立木林地、宜林地、林业辅助生产用地之间地类变化的林地地块。
临时占用的林地地块，暂时（2年内）改变了林地用途，但仍属林地范围。毁林开垦种植农作物或违法违规使用（非法占用）林地，从土地利用现状看改变了林地用途，但仍属于林地范围。地震、塌方、泥石流等自然灾害，导致林业生产条件完全丧失的林地地块，在规划调整前仍属林地范围。这3种情况在林地变更调查中地类因子按其他无立木林地记载，并做出备注。

（四）管理属性变更调查
1.林地权属。国有和集体所有林地之间的变更，以及集体所有林地的农户家庭承包经营、联户合作经营和集体经济组织经营林地之间的变更，依据有关权属证明核实确认。
2.森林类别。国家级公益林地、地方公益林地和商品林地之间的变更，依据森林分类专项区划界定成果核实确认。
3.林种。按防护林、特种用途林、用材林、经济林和薪炭林五个亚林种进行变更调查，核实确认记载到亚林种。
4.工程类别。根据林业工程建设项目实施情况验收文件及专项数据库进行核实确认。

5.林地保护等级。根据各地林地保护利用规划林地保护等级划分标准，对没有填写林地保护等级的林地，确定林地保护等级。保护等级应严格执行技术标准，确因前期等级确定错误的，可以按技术标准进行纠偏。

Ⅰ级保护林地：国家重要生态功能区内予以特殊保护和严格控制生产活动的区域，我省主要包括：长江干流，汉江干流及汇水区、清江源头汇水区、三峡库区、丹江口库区水源汇水区的林地；全省国家级自然保护区、省级自然保护区的核心区和缓冲区的林地；世界自然遗产地；森林分布上限与高山植被上限之间的林地，即幕阜山北坡1200米、武陵山脉2200米、大别山1300米以上的林地。
Ⅱ级保护林地：以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的林地，我省主要包括：军事禁区内林地；国家级及省级自然保护区实验区，全省划建的有保护价值的天然林或森林生态与自然景观、野生动植物资源或生物多样性相对丰富的自然保护小区的林地；全省国家级森林公园；I级保护林地以外的国家级公益林（国家级公益林地保护等级至少为Ⅱ级以上）；重要生态功能区（重要水库、重要河流的）和石漠化、沙化生态脆弱区的林地。
Ⅲ级保护林地：是维护区域内生态平衡和保障主要林产品生产基地建设的重要区域。我省主要包括：全省省级森林公园内的林地；国家和我省规划建设的优质丰产用材林、木本油料林、生物质能源林等培育基地；全省种子园、母树林及重要苗圃地；Ⅰ、Ⅱ级以外的地方公益林地。
Ⅳ级保护林地：是需要予以保护并引导合理、适度利用的区域，包括未纳入上述Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级保护范围的各类林地。
6.林地管理类型界定。对属于林地范围的，标注“林业部门”（代码10）管理，由交通、水利、农业等其他部门依法管理的土地标注“非林业部门”（代码20）管理；土地用途目前存在争议的土地，标注“有争议”（代码30）。

上述地类或管理属性发生变化的林地图斑，除了核实调查记载地类、管理属性及其变化原因外，还应核实基础因子等其他相关因子是否有变化，并做相应变更。

第二章 技术要求

第五条  参照标准
林地更新调查技术要求参照以下技术标准：
（一）《森林资源调查卫星遥感影像图制作技术规程》（LY/T1954-2011）
（二）《林地保护利用规划林地落界技术规程》（LY/T1955-2011）。
（三）《林地保护利用规划林地落界成果验收检查办法》（资地函[2012]2号）
（四）《国家森林资源连续清查技术规定》（国家林业局，2004）

（五）《森林资源规划设计调查主要技术规定》（GB/T26424-2010）

（六）《国家级公益林区划界定办法》（林资发[2009]214号）
（七）《全省森林动态监测体系建设方案》（2012年）

第六条  地类划分
土地类型（以下简称地类）根据《国家森林资源连续清查技术规定》划分为林地和非林地2个一级地类。其中，林地划分为8个二级地类，12个三级地类。具体见表1。

表1 地类划分表
	一级
	二级
	三级
	代码

	林地(0100)
	有林地(0110)
	乔木林地
	0111

	
	
	竹林地
	0113

	
	疏林地
	0120

	
	灌木林地(0130)
	国家特别规定灌木林地
	0131

	
	
	其他灌木林地
	0132

	
	未成林地(0140)
	未成林造林地
	0141

	
	
	未成林封育地
	0142

	
	苗圃地
	0150

	
	无立木林地(0160)
	采伐迹地
	0161

	
	
	火烧迹地
	0162

	
	
	其他无立木林地
	0163

	
	宜林地(0170)
	宜林荒山荒地
	0171

	
	
	宜林沙荒地
	0172

	
	
	其他宜林地
	0173

	
	林业辅助生产用地
	0180

	非林地(0200)
	耕地
	0210

	
	牧草地
	0220

	
	水域
	0230

	
	未利用地
	0240

	
	建设用地
	0250


临时占用、毁林开垦以及地震、塌方、泥石流造成的林地变化，按“其他无立木林地”记载，为了区别于原范围的“其他无立木林地”，代码分别记为临时占用（1632）和毁林开垦（1633），地震、塌方、泥石流（1634）。原范围的“其他无立木林地”代码记为1631。对于没经过审批已确实变为建设用地、且无法恢复林业生产条件的，按建设用地记载，并做备注说明。
更新调查时，林地地类记载到三级地类，其他无立木林地记载到四级地类；非林地地类记载到二级地类。

第七条  地类变化原因
林地变化原因包括造林更新、森林采伐、规划调整、占用征收、毁林开垦、灾害因素、自然因素、调查因素8个一级变化原因14个二级变化原因（表2）。

表2 林地变化原因划分标准及代码

	一级变化原因
	二级变化原因
	代码
	说明

	造林更新
	人工造林或
飞播造林
	11
	前期地类为宜林地和其它无立木林地，由于间隔期内人工造林或飞播造林，本期地类变为有林地、未成林造林地、疏林地、人工灌木林地。

	
	人工更新
	12
	前期地类为迹地（火烧迹地、采伐迹地），由于间隔期内人工造林，本期地类变为有林地、疏林地、未成林造林地、人工灌木林地。或者，前期地类为有林地、疏林地、未成林造林地、人工灌木林地，由于间隔期内采伐和更新，本期地类又变为有林地、疏林地、未成林造林地、人工灌木林地。

	森林采伐
	20
	前期地类为有林地，由于采伐，地类变为疏林地或采伐迹地；前期地类为疏林地，由于采伐，地类变为采伐迹地。

	规划调整
	30
	包括退耕还林、经县级以上人民政府批准的规划实施后引起地类变化，以及未规划为发展林业的土地上农民自主经营引起的农林种植结构引起的地类变化。

	建设项目使用林地
	经审批使用林地
	41
	依法办理审核审批手续，征用集体或占用国有各类林地用于勘察、开采矿藏、修建道路、水利、电力、通讯等工程建设，使林地变为非林地。包括临时占用林地。

	
	未审批使用林地
	42
	未办理审核审批手续，用于勘察、开采矿藏、修建道路、水利、电力、通讯等工程建设，已使林地变为非林地。包括未经审核审批临时占用林地。

	毁林开垦
	50
	非法侵占各类林地，开垦种植农作物,使林地转为农地。

	灾害因素
	火灾
	71
	由于自然灾害引起的林地地类发生变化。

	
	地质灾害
	72
	

	
	其他灾害因素
	73
	

	自然因素
	封山育林
	81
	由于封山育林使林地中非有林地地类变为有林地、灌木林地或未成林封育地。

	
	其他自然因素
	82
	以上自然因素不能包括的自然因素。

	调查因素
	漏划
	91
	因人为调查原因导致的地类发生变化。

	
	错划
	92
	

	
	其他调查因素
	93
	


注：多个变化原因，按形成最终地类的变化原因填写，并在备注填写引起原地类变化的原因。

变化年度填写发生变化原因的年度。

因行政界限改变而引起图斑发生变化，在变化原因属性字段标注代码96；前期没有落实自然保护区等管理界线的，本期落实界线时，按照实际情况核实落实，变化原因代码记为98；地类未发生变化，管理因子发生变化的在变化原因属性字段填写代码99。因与国土数据对接产生的图斑边界调整，变化原因填写调查因素中的其他调查因素。

第八条  遥感判读地类
根据林地“一张图”数据库中的地类属性以及前后期遥感影像变化，判读区划林地变化图斑，按有林地、灌木林地、无立木林地、其他林地及非林地5种判读地类记载，代码分别为1、2、3、4、5。
第九条  其他要求
（一）最小更新图斑面积
对于林地转入转出的地块，最小更新图斑面积为0.067公顷（1亩）。

对在宅旁、村旁、路旁、水旁等地栽植的达不到有林地标准的各种竹丛、林木，包括平原农区达不到有林地标准的农田林网树，不进行更新。
（二）更新图斑区划要求
1.在相应比例尺遥感底图的上，更新图斑界线与DOM上同名地物的偏移不得大于图上0.5mm，不明显界线不得大于图上1.0mm。
2.前期区划图斑界线与DOM上同名地物的偏移大于图上0.5mm，不明显界线大于图上1.0mm，应修改前期区划界线。当两次区划图斑面积误差大于5%时，需调整面积，并对涉及图斑面积进行平差处理。
3.图斑发生合并、分割等变更时，应保持与原图斑总面积一致。
（三）面积控制要求
1.林班界线和林班总面积原则上不变。
2.省级和县级行政区域界线和土地总面积不得擅自改变。

（四）错划或漏划要求

1.错划：前期将非林地错划成林地，本次变更应修正。因季节性涨水、影像校正产生位移等导致的影像边界变化不予修改。

2.漏划：属于林地范围，前期未区划成林地应修正。

第三章 更新方法
第十条  资料收集
（一）林地变更调查基础资料。包括：
1.林地“一张图”数据库。包括林地落界数据库以及林地落界使用的遥感影像图。
2.2016年度遥感影像。平面坐标系统：西安80坐标系。覆盖各县2016年度的遥感影像由全省统一购置和处理。

（三）林业经营管理资料。收集各县2014年度的林业经营管理资料，包括：
1.人工造林、人工更新和飞播造林等造林设计（图）和验收资料，以及其他可能引起林地范围和林地利用状况（地类）变化的林业工程建设的设计（图）和验收资料。
2.引起林地地类变化的森林主伐、低产（效）林改造和更新性采伐等森林采伐设计（图）和验收资料。
3.征收集体或占用国有各类林地用于勘察、开采矿藏、修建道路、水利、电力、通讯以及商业开发等工程建设项目使用林地的可研报告以及相关审核审批资料和设计图，以及可能引起林地范围变化的其他规划实施的相关资料。
4.引起林地利用状况（地类）变化的林政案件或刑事案件的卷宗和相关勘查资料，以及森林火灾、病虫害等灾害调查资料。
5.森林分类区划界定成果（图）、林地林木权属发生变化的证明材料、林业工程建设项目实施资料等可能引起林地图斑管理属性变化的相关资料。
6.森林火灾、地质灾害、病虫害等灾害调查资料。

7.其他能证明林地范围变化及林地利用状况和管理属性变化的材料。

第十一条  林业经营管理资料上图
各县根据林业经营管理资料，结合卫星影像情况进行资料上图，在前期“一张图”上直接变更图斑，林业经营资料图斑包括植树造林、森林采伐、林业工程、占用征收、林业案件、森林灾害、权属变更、森林类别、规划调整等引起变化的小班。对不确定的，标记该小班，并到实地核实后再进行修改。

第十二条  遥感影像处理及判读区划
对遥感影像进行正射校正、波段融合、影像增强和裁切分幅等处理。遥感影像处理执行《森林资源调查卫星遥感影像图制作技术规程》（LY/T1954-2011）的标准和要求，统一处理。将本期遥感影像叠加到前期林地变更数据使用的遥感影像上，对比分析，判读区划林地发生变化的图斑。
（一）筛选出前期林地落界小班数据库内地类为未成林的小班，结合实地调查确认其是否成林。

（二）对影像和前期林地数据库小班数据进行仔细甄别，判读出前期错划漏划的图斑。

（三）在遥感判读区划的基础上，结合林业经营管理数据在前期林地“一张图”基础上更新，形成更新调查底图。
第十三条  调查底图制作
（一）底图制作。通过遥感判读区划，结合国土调查数据及林业经营管理数据在前期林地“一张图”基础上更新，形成更新调查底图。

表3  林地变化图斑核实调查属性记录表

省                    县(市、区)
	遥感判读区
划图斑因子
	判读图斑编号
	
	乡（镇、场）
	

	
	村（林班）
	
	林班
	

	
	判读地类
	
	备注
	

	图斑
因子核实调查
	基础因子
	面积
	
	地貌
	

	
	
	坡向
	
	坡度
	

	
	
	坡位
	
	土壤类型(名称)
	

	
	
	土层厚度
	
	交通区位
	

	
	林地因子
	地类
	
	林地质量等级
	

	
	管理因子
	土地权属
	
	林种
	

	
	
	森林类别
	
	工程类别
	

	
	林分因子
	起源
	
	优势树种
	

	
	
	郁闭度/覆盖度
	
	龄组
	

	
	
	平均胸径
	
	公顷蓄积（活立木）
	

	
	
	树高
	
	
	

	
	其他因子
	灾害类型
	
	灾害等级
	

	
	
	土地退化类型
	
	国家级公益林保护等级
	

	
	
	林地保护等级
	
	主体功能区
	

	
	
	事权等级
	
	是否为补充林地
	

	
	
	林地功能分区
	
	
	

	
	补充因子
	变化原因
	
	林地管理类型
	

	
	
	变化年度
	
	
	

	备注
	


注:1.判读图斑编号自行编号，保证图表能够对应即可。

（二）属性填写。根据遥感判读区划结果以及林业经营管理资料填写林地变化图斑核实调查属性记录表（表3）。

第十五条  核实调查
根据更新调查地图对各个小班进行现地核实调查，并记录小班图斑变化及其属性因子。根据核实情况，对变化图斑的位置、界线进行确认或修改，并转录或填写林地变化图斑核实调查属性记录表（表3）。主要核实内容包括：

（1）林地界线核实。对国土调查资料林地范围与林地变更林地范围不一致时，无法通过经营资料确定的，或有疑问的，进行实地核实，确定林地界线范围。

（2）公益林界线核实。对公益林数据库与林地变更数据库范围不一致，存在疑问的，进行实地核实。

（3）林地保护等级核实.对林地保护等级不确定的，进行实地核实。

（4）对自然保护区、国营林场等界线核实不确定的，进行现场核实。

（5）对调查期限内林地发生变化，无法通过经营资料确定的，进行实地核实。

第十六条  属性因子记载
更新调查共形成2个成果数据库：一个是林地现状数据库，数据库结构在前期数据库结构上增加“自然保护区”字段，共45个字段。数据库结构见表4。

1）林地管理类型：分林业部门、非林业部门和有争议3类记载，代码分别为10、20和30。

2）自然保护区：包括国家级自然保护区、省级自然保护区。

表4 林地增量数据库属性结构表
	编号
	字段名
	中文名
	数据类型
	长度
	小数位
	备注

	1
	SHENG
	省（区、市）
	字符串
	2
	
	

	2
	XIAN
	县（市、旗）
	字符串
	6
	
	

	3
	XIANG
	乡
	字符串
	3
	
	


	4
	CUN
	村
	字符串
	3
	
	

	5
	LIN_YE_JU
	林业局（场）
	字符串
	6
	
	

	6
	LIN_CHANG
	林场（分场）
	字符串
	3
	
	

	7
	LIN_BAN
	林班
	字符串
	4
	
	

	8
	XIAO_BAN
	图斑（小班）
	字符串
	4
	
	

	9
	DI_MAO
	地貌
	字符串
	1
	
	

	10
	PO_XIANG
	坡向
	字符串
	1
	
	

	11
	PO_WEI
	坡位
	字符串
	1
	
	

	12
	PO_DU
	坡度
	整型
	2
	
	

	13
	KE_JI_DU
	交通区位
	字符串
	1
	
	

	14
	TU_RANG_LX
	土壤类型（名称）
	字符串
	20
	
	

	15
	TU_CENG_HD
	土层厚度
	整型
	3
	
	

	16
	MIAN_JI
	面积
	双精度
	18
	2
	

	17
	LD_QS
	土地权属
	字符串
	2
	
	

	18
	DI_LEI
	地类
	字符串
	4
	
	

	19
	LIN_ZHONG
	林种
	字符串
	3
	
	

	20
	QI_YUAN
	起源
	字符串
	2
	
	

	21
	SEN_LIN_LB
	森林类别
	字符串
	3
	
	

	22
	SHI_QUAN_D
	事权等级
	字符串
	2
	
	

	23
	GJGYL_BHDJ
	国家级公益林保护等级
	字符串
	1
	
	

	24
	G_CHENG_LB
	工程类别
	字符串
	2
	
	

	25
	LING_ZU
	龄组/产期/竹度
	字符串
	1
	
	

	26
	YU_BI_DU
	郁闭度/覆盖度
	浮点型
	6
	2
	

	27
	YOU_SHI_SZ
	优势树种
	字符串
	6
	
	

	28
	PINGJUN_XJ
	平均胸径
	浮点型
	6
	1
	

	29
	HUO_LMGQXJ
	公顷蓄积(活立木)
	双精度
	12
	2
	

	30
	MEI_GQ_ZS
	幼树每公顷株数
	整型
	4
	
	

	31
	TD_TH_LX
	土地退化类型
	字符串
	1
	
	

	32
	DISPE
	灾害类型
	字符串
	2
	
	

	33
	DISASTER_C
	灾害等级
	字符串
	1
	
	

	34
	ZL_DJ
	林地质量等级
	字符串
	1
	
	

	35
	LD_KD
	林带宽度
	双精度
	8
	1
	

	36
	LD_CD
	林带长度
	双精度
	8
	1
	

	37
	BCLD
	是否为补充林地
	字符串
	1
	
	

	38
	BH_DJ
	林地保护等级
	字符串
	1
	
	

	39
	LYFQ
	林地功能分区
	字符串
	10
	
	

	40
	QYKZ
	主体功能区
	字符串
	1
	
	

	41
	BHYY
	变化原因
	字符串
	2
	
	

	42
	BHND
	变化年度
	字符串
	4
	
	

	43
	GLLX
	林地管理类型
	字符串
	2
	
	

	44
	ZRBHQ
	自然保护区
	字符串
	3
	
	新增字段

	45
	Remarks
	说明
	字符串
	60
	
	


注：更新调查的林地数据库属性填写要求见附件二的表1

另一个是林地变化分析数据库，数据库结构在2014年度林地数据库基础上增加了 “前期地类”、“前期土地权属”、“前期林种”、“前期森林类别”、“前期事权等级”、“前期工程类别”、“前期林地保护等级”7个字段，共52个字段，用于林地变化的统计分析，通过2014年度林地数据库与前期林地数据库叠加分析获得。数据库结构见表5。

表5 林地增量数据库属性结构表
	编号
	字段名
	中文名
	数据类型
	长度
	小数位
	备注

	1
	SHENG
	省（区、市）
	字符串
	2
	
	

	2
	XIAN
	县（市、旗）
	字符串
	6
	
	

	3
	XIANG
	乡
	字符串
	3
	
	

	4
	CUN
	村
	字符串
	3
	
	

	5
	LIN_YE_JU
	林业局（场）
	字符串
	6
	
	

	6
	LIN_CHANG
	林场（分场）
	字符串
	3
	
	

	7
	LIN_BAN
	林班
	字符串
	4
	
	

	8
	XIAO_BAN
	图斑（小班）
	字符串
	4
	
	

	9
	DI_MAO
	地貌
	字符串
	1
	
	

	10
	PO_XIANG
	坡向
	字符串
	1
	
	

	11
	PO_WEI
	坡位
	字符串
	1
	
	

	12
	PO_DU
	坡度
	整型
	2
	
	

	13
	KE_JI_DU
	交通区位
	字符串
	1
	
	

	14
	TU_RANG_LX
	土壤类型（名称）
	字符串
	20
	
	

	15
	TU_CENG_HD
	土层厚度
	整型
	3
	
	

	16
	MIAN_JI
	面积
	双精度
	18
	2
	

	17
	Q_LD_QS
	前期土地权属
	字符串
	2
	
	新增字段

	18
	LD_QS
	土地权属
	字符串
	2
	
	

	19
	Q_DI_LEI
	前期地类
	字符串
	4
	
	新增字段

	20
	DI_LEI
	地类
	字符串
	4
	
	

	21
	Q_L_Z
	前期林种
	字符串
	3
	
	新增字段

	22
	LIN_ZHONG
	林种
	字符串
	3
	
	

	23
	QI_YUAN
	起源
	字符串
	2
	
	

	24
	Q_SEN_LB
	前期森林类别
	字符串
	3
	
	新增字段

	25
	SEN_LIN_LB
	森林类别
	字符串
	3
	
	

	26
	Q_SQ_D
	前期事权等级
	字符串
	2
	
	新增字段

	27
	SHI_QUAN_D
	事权等级
	字符串
	2
	
	

	28
	GJGYL_BHDJ
	国家级公益林保护等级
	字符串
	1
	
	

	29
	Q_GC_LB
	前期工程类别
	字符串
	2
	
	新增字段

	30
	G_CHENG_LB
	工程类别
	字符串
	2
	
	

	31
	LING_ZU
	龄组/产期/竹度
	字符串
	1
	
	

	32
	YU_BI_DU
	郁闭度/覆盖度
	浮点型
	6
	2
	

	33
	YOU_SHI_SZ
	优势树种
	字符串
	6
	
	

	34
	PINGJUN_XJ
	平均胸径
	浮点型
	6
	1
	

	35
	HUO_LMGQXJ
	公顷蓄积(活立木)
	双精度
	12
	2
	

	36
	MEI_GQ_ZS
	幼树每公顷株数
	整型
	4
	
	

	37
	TD_TH_LX
	土地退化类型
	字符串
	1
	
	

	38
	DISPE
	灾害类型
	字符串
	2
	
	

	39
	DISASTER_C
	灾害等级
	字符串
	1
	
	

	40
	ZL_DJ
	林地质量等级
	字符串
	1
	
	

	41
	LD_KD
	林带宽度
	双精度
	8
	1
	

	42
	LD_CD
	林带长度
	双精度
	8
	1
	

	43
	BCLD
	是否为补充林地
	字符串
	1
	
	

	44
	BH_DJ
	林地保护等级
	字符串
	1
	
	

	45
	LYFQ
	林地功能分区
	字符串
	10
	
	

	46
	QYKZ
	主体功能区
	字符串
	1
	
	

	47
	BHYY
	变化原因
	字符串
	2
	
	

	48
	BHND
	变化年度
	字符串
	4
	
	

	49
	GLLX
	林地管理类型
	字符串
	2
	
	

	50
	Q_BH_DJ
	林地保护等级
	字符串
	1
	
	新增字段

	51
	ZRBHQ
	自然保护区
	字符串
	3
	
	

	52
	Remarks
	说明
	字符串
	60
	
	


注：国家级公益林保护等级：国家级、省级公益林都填写公益林保护等级，都填入GJGYL_BHDJ；

龄组：对于经济林该字段填写产期，竹林填写竹度。

第四章 质量检查

第十七条  检查内容
（一）林地变化图斑检查。包括图斑边界与影像的吻合程度，是否存在漏划、错划图斑，面积求算、上图是否正确、图表是否对应等检查。
（二）林地数据库及成果检查。主要包括：矢量数据拓扑关系、图形数据与属性数据关联性、属性因子完整性和正确性、统计表格的正确性等。通过卷帘对比，核实地类、公益林、保护等级等有无突变情况。

（三）外业调查的质量检查。主要包括：外业表格填写的完整性、地类核实的正确性等。
第十八条 组织方式
（一）检查方式

采取县级自检、省级检查的组织方式，实行分级检查。

县级自检：由县级林业主管部门组织，负责本县级单位（以下简称县）更新调查成果质量检查。
省级检查：由省林业厅组织，省林业调查规划院负责全省各县更新调查成果质量检查，编制省级质量检查报告。
（二）检查数量

县级自检。对林地变化图斑进行全面检查。
省级检查。对林地变化图斑内业进行全面检查；外业抽查比例视内业检查情况确定，一般抽取比例为地类变化图斑总数的2-3%。实际检查过程中，可结合质量情况增加抽查比例。重点检查遥感影像特征变化明显，但未更新的图斑。
第十九条 质量评定
（一）林地变化区划情况。图斑的空间拓扑和属性数据逻辑性、图斑和属性数据的关联性等检查项目完全合格为合格，有一项不合格的，则为不合格。林地变化图斑区划和面积求算检查中，发现问题图斑数小于检查图斑总数的5%，为合格，否则为不合格。
（二）本期林地数据库和林地变化数据库。数据的空间拓扑和属性数据逻辑性检查完全合格则为合格，否则为不合格。
对于检查不合格的，须修改后再进行检查，直至合格后为止。

第五章 统计汇总

第二十条  统计汇总要求
（一）统计单位。县级以乡（镇、场）、省级以县（市、区）为统计单位逐级统计汇总。
（二）面积单位。面积单位为公顷。
第二十一条  成果统计表
林地更新成果统计表共计6个,包括：

（一）各类林地面积变更统计表。分别统计各类林地的现状面积、新增面积、减少面积和净增面积。
1.现状面积。第i种地类现状面积
[image: image1.wmf]i

S

=
[image: image2.wmf]å

=

n

j

ij

A

1

。其中,
[image: image3.wmf]ij

A

为第i种地类中第j个图斑面积。
2.新增面积。第i种地类新增面积
[image: image4.wmf]i

S

=
[image: image5.wmf]å

=

n

j

ij

A

1

。其中,
[image: image6.wmf]ij

A

为第i种地类中，新增的第j个图斑面积。
3.减少面积。第i种地类减少面积
[image: image7.wmf]i

S

=
[image: image8.wmf]å

=

n

j

ij

A

1

。其中,
[image: image9.wmf]ij

A

为第i种地类中，减少的第j个图斑面积。
4.净增面积。第i种地类净增面积=第i种地类新增面积-第i种地类减少面积。
（二）公益林地面积变更统计表。分别重点公益林地和一般公益林地的现状面积、新增面积、减少面积和净增面积进行统计。
1.现状面积。根据“地类”、“森林类别”和“林种”3个字段，统计重点公益林地和一般公益林地中的防护林、特用林和其他林地现状面积。
2.新增面积。根据“前期地类”、“地类”、“前期森林类别”、“森林类别”、“前期林种”和“林种”6个字段，统计重点公益林地和一般公益林地中的防护林、特用林和其他林地新增面积。
3.减少面积。根据“前期地类”、“地类”、“前期森林类别”、“森林类别”、“前期林种”和“林种”6个字段，统计重点公益林地和一般公益林地中的防护林、特用林和其他林地减少面积。
4.净增面积。公益林地净增面积=公益林地新增面积-公益林地减少面积。
（三）商品林地面积变更统计表。分别重点商品林地和一般商品林地的现状面积、新增面积、减少面积和净增面积进行统计。
1.现状面积。根据“地类”、“森林类别”和“林种”3个字段，统计重点商品林地和一般商品林地中的防护林、特用林和其他林地现状面积。
2.新增面积。根据“前期地类”、“地类”、“前期森林类别”、“森林类别”、“前期林种”和“林种”6个字段，统计重点商品林地和一般商品林地中的防护林、特用林和其他林地新增面积。
3.减少面积。根据“前期地类”、“地类”、“前期森林类别”、“森林类别”、“前期林种”和“林种”6个字段，统计重点商品林地和一般商品林地中的防护林、特用林和其他林地减少面积。
4.净增面积。商品林地净增面积=商品林地新增面积-商品林地减少面积。
（四）各类林地动态转移统计表。分别有林地、疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地、无立木林、宜林地、林业辅助生产用地，统计各地类的转入和转出面积。
第i种地类转移到j种地类面积
[image: image10.wmf]ij

S

=
[image: image11.wmf]å

=

n

k

ijk

A

1

。其中，
[image: image12.wmf]ijk

A

为第k个前期是第i种地类,后期是第j种地类的图斑面积。
（五）林地变化原因分析统计表。根据“前期地类”、“地类”和“变化原因”3个字段，统计各地类变化的面积。
第k种变化原因中，第i种地类变化为j种地类面积
[image: image13.wmf]k

S

=
[image: image14.wmf]å

=

n

k

ijkl

A

1

。其中，
[image: image15.wmf]ijkl

A

为第k种变化原因中，前期是第i种地类,后期是第j种地类，第l个图斑面积。

（六）林地保护等级变化原因分析统计表。根据林地保护等级和变化原因，统计各地类变化的面积。

第六章 成果要求
第二十二条  林地更新调查成果数据
（一）林地现状数据库（shp或gdb格式）。

（二）林地变化数据库（shp或gdb格式）。
（三）行政界线（shp或gdb格式）。
第二十三条  林地更新调查成果统计表
林地更新调查成果统计表以xls格式提交，内容包括：
（一）各类林地面积变更统计表。
（二）公益林地面积变更统计表。
（三）商品林地面积变更统计表。
（四）各类林地动态转移统计表。
（五）林地变化原因分析统计表。

（六）林地保护等级变化分析统计表。
第二十四条  林地更新调查成果报告
林地更新调查成果报告以word格式提交。内容包括：
（一）工作报告。主要包括：前言、工作开展情况、取得的经验、存在问题及建议。
（二）成果分析报告。主要包括：前言、本县基本概况、林地资源现状、林地动态变化、林地管理中取得的经验、林地管理存在问题及建议。
（三）成果质量检查报告。主要包括：检查工作组织、检查内容、检查的数量及方法、结论及发现的问题、需要说明的情况和建议。
第二十五条  林地更新调查成果报告
（一）林地变更调查地类分布图。
（二）国家级公益林分布图。
（三）林地保护等级图。
附件一 更新调查统计表
表1 各类林地面积变化统计表
年            省（区、市）               县（区、旗、林业局）                                    单位：公顷
	统计
单位
	权属
	合计
	有林地
	疏
林
地
	灌木林地
	未成
林地
	苗
圃
地
	无立木
林地
	宜
林
地
	林业辅助
生产用地

	
	
	
	小计
	乔木林
	竹林
	红树
林
	
	小
计
	国家特别规定
灌木林
	其他
灌木林
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	合计
	合计

	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	国有
	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	集体
	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2 公益林地面积变化统计表
年              省（区、市）              县（区、旗、林业局）                                 单位：公顷
	统计单位
	合计
	重点公益林地
	一般公益林地

	
	
	小计
	公益林
	其他
林地
	其中，国家级公益林地
	

	
	
	
	
	
	小计
	公益林
	其他
林地
	小计
	公益林
	其他
林地

	
	
	
	小计
	防护林
	特用林
	
	
	小计
	防护林
	特用林
	
	
	小计
	防护林
	特用林
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	合计
	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：其中防护林、特用林按有林地和国家特别规定灌木林地统计，其他林地按疏林地、其它灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林地、林业生产辅助用地统计。
表3 商品林地面积变化统计表
年                  省（区、市）              县（区、旗、林业局）                                     单位：公顷
	统计
单位
	合计
	重点商品林地
	一般商品林地

	
	
	合计
	商品林
	其他
林地
	合计
	商品林
	其他
林地

	
	
	
	小计
	用材林
	薪炭林
	经济林
	
	
	小计
	用材林
	薪炭林
	经济林
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	合计
	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：其中用材林、薪炭林、经济林按有林地和国家特别规定灌木林地统计，其他林地按疏林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林地、林业生产辅助用地统计。
表4林地与非林地动态转移统计表
省（区、市）              县（区、旗、林业局）                                                   单位：公顷
	统计单位
	项目
	合计
	有林地
	疏林地
	灌木林地
	未成林地
	苗圃地
	无立木林地
	宜林地
	林业辅助生产用地

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

12

	合计
	增加林地到
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	减少林地自
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	林地净增加
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5 林地变化原因分析统计表
省（区、市）              县（区、旗、林业局）                                                 单位：公顷
	统计
单位
	前期
地类
	后期
地类
	合计
	造林
更新
	森林
采伐
	规划
调整
	占用
征收
	毁林
开垦
	灾害
因素
	自然
因素
	调查
因素

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	合 计
	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	有林地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	疏林地
	
	
	
	
	构调整
	
	
	
	

	
	
	灌木林地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未成林地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	苗圃地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	无立木林
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	林业辅助生产用地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	非林地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6 林地保护等级变化分析统计表
省（区、市）              县（区、旗、林业局）                                                    单位：公顷
	统计
单位
	权属
	项目
	合计
	有林地
	疏
林
地
	灌木林地
	未成
林地
	苗
圃
地
	无立木
林地
	宜
林
地
	林业辅助
生产用地

	
	
	
	
	小计
	乔木林
	竹林
	红树
林
	
	小
计
	国家特别规定
灌木林
	其他
灌木林
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	合计

	合计

	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一级
	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二级
	现状
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净增
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二 林业经营管理资料图斑属性因子记录表 
表1 林地现状数据库与增量数据库属性填写要求
	编号
	字段名称
	乔木林
	红树林
	竹林
	疏林地
	特灌林
	一般灌木林
	未成林造林地
	未成林封育地
	苗圃地
	其他林地
	非林地

	1
	省（区、市）
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	2
	县（市、旗）
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	3
	乡
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	4
	村
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	5
	林业局（场）
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	6
	林场（分场）
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	7
	林班
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	8
	图斑（小班）
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	9
	地貌
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	10
	坡向
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	11
	坡位
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	12
	坡度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	13
	交通区位
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	14
	土壤类型（名称）
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	15
	土层厚度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	16
	面积
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	17
	前期土地权属
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	18
	土地权属
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	19
	前期地类
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●


	20
	地类
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	21
	前期林种
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	22
	林种
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	23
	起源
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	

	24
	前期森林类别
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	25
	森林类别
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	26
	前期事权等级
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	27
	事权等级
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	28
	国家级公益林保护等级
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	29
	前期工程类别
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	

	30
	工程类别
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	

	31
	龄组
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	
	

	32
	郁闭度/覆盖度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	33
	优势树种
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	

	34
	平均胸径
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	公顷蓄积(活立木)
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	

	36
	幼树每公顷株数
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	

	39
	土地退化类型
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	37
	灾害类型
	○
	○
	○
	
	○
	
	
	
	
	
	

	38
	灾害等级
	○
	○
	○
	
	○
	
	
	
	
	
	

	40
	林地质量等级
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	41
	林带宽度
	○
	
	○
	
	○
	○
	○
	
	
	
	

	42
	林带长度
	○
	
	○
	
	○
	○
	○
	
	
	
	

	43
	是否为补充林地
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	

	44
	林地保护等级
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	45
	林地功能分区
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	46
	主体功能区
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	47
	变化原因
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	48
	变化年度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	49
	林地管理类型
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○


注：1.表中格内有“●”的表示必须填写，有“○”的表示视情况填写，空格表示不填写。
2.其他林地指宜林地、无立木林地和林业辅助生产用地。

3.新增森林的图斑，视情况填写林分因子。

4.属性因子的记载要求见(LY/T1955-2011）。

表2 遥感判读区划图斑数据库属性结构
	编号
	字段名
	中文名
	数据类型
	长度

	1
	N0_TB
	判读图斑编号
	整型
	6

	2
	XIANG
	乡
	字符串
	3

	3
	CUN
	村（营林区）
	字符串
	3

	4
	LIN_BAN
	林班
	字符串
	4

	5
	PAN_DILEI
	判读地类
	字符串
	1

	6
	BEIZU
	备注
	字符串
	40


表3 土地权属代码表

	土地权属
	国有林地
	集体林地

	
	
	农户家庭承包经营
	联户合作经营
	集体经济组织经营

	代码
	10
	21
	22
	23


表4 林地质量等级代码表

	项目
	林地质量等级

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	代码
	1
	2
	3
	4
	5


表5 起源代码表
	起源
	天然
	人工

	
	纯天然
	人工促进
	萌生
	植苗
	直播
	飞播
	萌生

	代码
	11
	12
	13
	21
	22
	23
	24


表6 林种代码表
	林种
	亚林种
	代码

	防护林
	水源涵养林
	111

	
	水土保持林
	112

	
	防风固沙林
	113

	
	农田牧场防护林
	114

	
	护岸林
	115

	
	护路林
	116

	
	其他防护林
	117

	特种用途林
	国防林
	121

	
	实验林
	122

	
	母树林
	123

	
	环境保护林
	124

	
	风景林
	125

	
	名胜古迹和革命纪念林
	126

	
	自然保护林
	127

	用材林
	一般用材林
	231

	
	速生丰产用材林
	232

	
	短轮伐期工业原料用材林
	233

	薪炭林
	薪炭林
	240

	经济林
	果树林
	251

	
	食用原料林
	252

	
	林化工业原料林
	253

	
	药用林
	254

	
	其他经济林
	255


表7 龄组代码表

	龄组
	龄组划分

	
	幼龄林
	中龄林
	近熟林
	成熟林
	过熟林

	代码
	1
	2
	3
	4
	5


表8 优势树种代码表

	编号
	优势树种
	代码
	编号
	优势树种
	代码

	1
	银杏
	100000
	36
	垂枝侧柏
	354000

	2
	冷杉
	110000
	37
	红豆杉
	360000

	3
	云杉
	120000
	38
	南方红豆杉
	361000

	4
	青扦
	122000
	39
	穗花杉
	362000

	5
	铁杉
	130000
	40
	巴山榧树
	363000

	6
	油杉
	140000
	41
	长叶榧树
	364000

	7
	铁坚油杉
	141000
	42
	香榧
	365000

	8
	大别山五针松
	142000
	43
	其它杉类
	390000

	9
	黄杉
	143000
	44
	栎
	410000

	10
	金钱松
	144000
	45
	栓皮栎
	411000

	11
	三尖杉
	151000
	46
	麻栎
	412000

	12
	蓖子三尖杉
	152000
	47
	锥栎
	413000

	13
	粗榧
	153000
	48
	高山栎
	414000

	14
	罗汉松
	161000
	49
	锐齿栎
	415000

	15
	黑松
	190000
	50
	茅栗
	416000

	16
	日本黑松
	191000
	51
	袍树
	417000

	17
	樟子松
	192000
	52
	青冈栎
	418000

	18
	油松
	200000
	53
	槠、柯、栲
	419000

	19
	华山松
	210000
	54
	桦木
	420000

	20
	白皮松
	211000
	55
	白桦
	421000

	21
	马尾松
	220000
	56
	红桦
	422000

	22
	巴山松
	221000
	57
	光皮桦
	423000

	23
	国外松
	260000
	58
	坚桦
	424000

	24
	湿地松
	261000
	59
	糙皮桦
	425000

	25
	火炬松
	262000
	60
	华榛
	426000

	26
	其它松类
	290000
	61
	藏刺榛
	427000

	27
	杉木
	310000
	62
	多脉铁木
	428000

	28
	柳杉
	320000
	63
	珙桐
	434000

	29
	水杉
	330000
	64
	光叶珙桐
	435000

	30
	池杉
	340000
	65
	蓝果树
	436000

	31
	秃杉
	341000
	66
	樟
	440000

	32
	柏木
	350000
	67
	香樟
	441000

	33
	刺柏
	351000
	68
	天竺桂
	445000

	34
	园柏
	352000
	69
	天目木姜子
	446000

	35
	侧柏
	353000
	70
	湖北木姜子
	447000

	71
	楠
	450000
	109
	马褂木
	551000

	72
	闽楠
	451000
	110
	天女花
	552000

	73
	楠木
	452000
	111
	武当木兰
	553000

	74
	竹叶楠
	453000
	112
	黄山木兰
	554000

	75
	白楠
	454000
	113
	凹叶厚朴
	556000

	76
	山楠
	455000
	114
	峨嵋含笑
	557000

	77
	榆
	460000
	115
	云山白兰
	558000

	78
	榉木
	461000
	116
	巴东木莲
	559000

	79
	糙叶树
	462000
	117
	血皮槭
	561000

	80
	大叶朴
	463000
	118
	四川槭
	562000

	81
	朴树
	464000
	119
	利川槭
	563000

	82
	刺榆
	465000
	120
	金钱槭
	564000

	83
	兴山榆
	466000
	121
	三角枫
	565000

	84
	青檀
	467000
	122
	冬青
	571000

	85
	木荷
	470000
	123
	神农架冬青
	572000

	86
	枫香
	480000
	124
	大叶冬青
	573000

	87
	牛鼻栓
	481000
	125
	苦丁茶
	574000

	88
	金缕梅
	482000
	126
	楝树
	580000

	89
	水丝梨
	483000
	127
	香椿
	581000

	90
	山白树
	484000
	128
	小果香椿
	582000

	91
	其它硬阔
	490000
	129
	其它软阔类
	590000

	92
	神农栎
	491000
	130
	皂角
	591000

	93
	湖北栲
	492000
	131
	黄连木
	592000

	94
	黄檀
	493000
	132
	构树
	593000

	95
	刺槐
	494000
	133
	枫杨
	594000

	96
	花榈木
	495000
	134
	青钱柳
	595000

	97
	红豆树
	496000
	135
	黄杞
	596000

	98
	梓树
	498000
	136
	桤树
	597000

	99
	桑树
	499000
	137
	喜树
	598000

	100
	椴树
	510000
	138
	梧桐
	599000

	101
	檫木
	520000
	139
	针叶混
	610000

	102
	杨树
	530000
	140
	阔叶混
	620000

	103
	山杨
	531000
	141
	针阔混
	630000

	104
	白杨
	532000
	142
	毛竹林
	660000

	105
	响叶杨
	533000
	143
	散生杂竹林
	670000

	106
	国外杨
	534000
	144
	丛生杂竹林
	680000

	107
	柳树
	535000
	145
	混生杂竹林
	690000

	108
	泡桐
	540000
	146
	柑桔类
	701000

	147
	苹果
	702000
	185
	无患子
	830000

	148
	梨
	703000
	186
	麻疯树
	831000

	149
	桃
	704000
	187
	其他
	849000

	150
	李
	705000
	188
	蚕桑
	851000

	151
	杏
	706000
	189
	蚕柞
	852000

	152
	枣
	707000
	190
	其他
	859000

	153
	山楂
	708000
	191
	柳灌
	904000

	154
	柿*
	709000
	192
	十大功劳
	905000

	155
	核桃*
	710000
	193
	卫矛
	906000

	156
	板栗
	711000
	194
	山胡椒
	907000

	157
	宜昌橙
	717000
	195
	湖北海棠
	909000

	158
	葡萄
	718000
	196
	蔷薇
	910000

	159
	杨梅
	719000
	197
	悬钩子
	911000

	160
	木瓜
	720000
	198
	高梁泡
	912000

	161
	其他
	749000
	199
	石楠
	913000

	162
	油茶
	751000
	200
	金樱子
	914000

	163
	油橄榄
	752000
	201
	火棘
	915000

	164
	茶叶
	755000
	202
	湖北山楂
	916000

	165
	花椒
	758000
	203
	悬钩子
	917000

	166
	八角
	759000
	204
	棣棠
	918000

	167
	肉桂
	760000
	205
	胡枝子
	919000

	168
	桂花
	761000
	206
	紫荆
	920000

	169
	胡椒
	762000
	207
	葛
	921000

	170
	其他
	799000
	208
	紫藤
	922000

	171
	杜仲
	801000
	209
	荚蒾
	923000

	172
	厚朴
	802000
	210
	六道木
	924000

	173
	枸杞
	803000
	211
	马桑
	925000

	174
	银杏
	804000
	212
	盐肤木
	926000

	175
	黄柏
	805000
	213
	毛黄栌
	927000

	176
	栀子
	806000
	214
	楤木
	928000

	177
	其他
	819000
	215
	小叶女贞
	929000

	178
	漆树
	821000
	216
	蜡子树
	930000

	179
	油桐
	823000
	217
	毛木犀
	931000

	180
	乌桕
	824000
	218
	红柄木犀
	932000

	181
	棕榈
	825000
	219
	扩叶女贞
	933000

	182
	白腊树
	827000
	220
	兴山腊树
	934000

	183
	光皮树
	828000
	221
	湖北白腊树

（对节白蜡）
	935000

	184
	毛棶
	829000
	
	
	

	222
	木槿
	936000
	238
	海桐
	952000

	223
	柘树
	937000
	239
	白檀
	953000

	224
	枸骨
	938000
	240
	山麻杆
	954000

	225
	紫薇
	939000
	241
	水丝梨
	955000

	226
	南天竺
	940000
	242
	山白树
	956000

	227
	小檗
	941000
	243
	小勾儿茶
	957000

	228
	杜鹃
	942000
	244
	紫斑牡丹)
	958000

	229
	栎灌
	943000
	245
	腊梅
	959000

	230
	桃金娘
	944000
	246
	天目琼花(鸡条树)
	960000

	231
	牡荆
	945000
	247
	毛核木（雪果）
	961000

	232
	黄荆
	946000
	248
	水柏枝
	962000

	233
	黄杨
	947000
	249
	松灌
	971000

	234
	檵木
	948000
	250
	竹灌
	981000

	235
	鼠李
	949000
	251
	箭竹
	982000

	236
	猫儿屎
	950000
	252
	蕲竹（人面竹）
	983000

	237
	黄端木
	951000
	253
	其它灌木
	999000


表9 公益林事权等级代码表

	项目
	事权等级

	
	国家公益林
	地方公益林

	代码
	10
	20


表10 国家级公益林保护等级代码表

	项目
	国家级公益林保护等级

	
	一级
	二级
	三级

	代码
	1
	2
	3


表11 工程类别代码表
	工程类别
	代码

	天然林资源保护工程
	长江上游地区
	11

	三北及长江流域等重点防护林体系建设工程
	长江中下游防护林
	22

	
	淮河太湖流域防护林
	23

	
	平原绿化
	27

	退耕还林工程
	30

	全国石漠化治理工程
	42

	野生动植物保护及自然保护区建设工程
	国家级自然保护区
	51

	
	省级自然保护区
	52

	
	市级自然保护区
	53

	
	县级自然保护区
	54

	速生丰产林基地建设工程
	60

	全国湿地保护工程
	70

	重点公益林经营工程
	80

	其他林业工程
	90


二、湖北省林木资源调查操作细则（2017年）
1总则
1.1目的
监测林木资源
数量、质量、消长动态
掌握森林质量
现状、变化趋势
综合评价
林木资源、生态状况
产出可靠数据
政府考核、方针政策制定
1.2任务
固定样地:样地布设、样地调查、样地复位调查
数据库：固定样地数据库建设、林地数据库蓄积量更新
经营档案：收集整理、统计汇总
成果：各类统计表、数据库、矢量图等
1.3范围与内容
范围
空间范围:各县（市、区）行政范围
时间范围:经营资料截止时间当年底12月31号
对象范围:森林、疏林、散生木、四旁树
内容
林木资源:数量、质量、消长动态
1.4监测的方法
样地调查
每年复位调查
统计分析
各类林木蓄积量及变化量
各类统计表
1.5样地调查的允许误差
样地检尺株数
胸径≥8cm，不允许
胸径＜8cm，允许5%（最多3株）
样木胸径测量
胸径＜20cm，误差＜0.3cm

胸径≥20cm，误差＜1.5%

其他调查因子
不允许
1.6复位要求
样地：复位率要求为98％以上
样木：复位率要求为95%以上
1.7复位标准
样地复位标准：中心桩、胸径检尺位置、边界（带状样地）
样木复位标准：样木的编号、胸径检尺位置、树种、胸径均无错测
1.8复位的特殊情况
样地复位满足下列条件之一，也视为样地复位
通过3株样木，能确定样地中心桩的位置，能准确辨别样木编号和判断样木检尺准确位置
样木复位满足下列条件之一，也视为样木复位
能确认前期样木已被采挖或枯死者。
样木编号能确认，但因采脂、虫害、火灾等因素，引起间隔期内胸径为“负生长”样木，以及前期树种判定和胸径测量有错的样木。
样木编号已不能确认，但依据样木位置图（或方位角和水平距），按样木与其周围样木的相互关系及树种、胸径判断，能确定为前期对应样木者。
技术标准
2.1林木资源
概念
指生长于森林或其他林地的立木，包括：
森林
疏林
散生木
四旁树
2.2起源及森林类别
分类标准
	一级
	二级
	含义

	天然林
（代码
10）
	公益林
	以保护和改善人类生存环境、维持生态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目的的森林，包括防护林和特用林。

	
	商品林
	以生产木材、竹材、薪材、干鲜果品和其他工业原料等为主要经营目的的森林，包括用材林、薪炭林和经济林。

	人工林（代码20）
	公益林
	同上……

	
	商品林
	同上……


国家级、省级公益林区划面积以全省公益林区划落界数据库为准
市、县级公益林区划面积以各地公益林区划落界数据库为准
2.3地类
乔木林地
竹林地
疏林地
2.4树种（组）划分
树种（组）分类
根据湖北省主要树种分布及一元材积表的使用情况
	树种类
	树种组
	树种（组）

	针叶树
	针叶混
	针叶混

	
	松类
	落叶松、油松、华山松、油杉、马尾松（湿地松、火炬松、巴山松、黄山松）
黑松

	
	杉类
	杉木、柳杉、水杉（池杉、落羽杉）

	
	柏类
	云杉、紫衫、铁杉、柏木（刺柏、圆柏、侧柏）

	阔叶树
	阔叶混
	阔叶混

	
	硬阔叶树
	樟树、楠木、栎树（栓皮栎、麻栎、锥栎、高山栎、锐齿栎、茅栗、枹树、青
冈栎、槠栲）、桦木（红桦、白桦、光皮桦）、枫香、硬阔（山毛榉、榆树、红稠、檀木）

	
	软阔叶树
	椴木类、檫木、桉树、泡桐、柳、枫杨、梧桐、喜树、椿树、桤木、合欢、冬
青、皂角

	
	杨类
	山杨、白杨、响叶杨、国外杨

	针阔混类
	针阔混
	针阔混


2.5优势树种（组）
按该树种蓄积（或按该树种胸高断面积）占样
地总蓄积（总胸高断面积）65%以上确定。
当蓄积很少的幼龄林和新成林地时，可按株数的组成比例确定；
如树种很多分不清优势时，可将树种合并为树种组记载。
2.6检尺类型
角规控制检尺样地
圆形样地
带状样地
	设置方法
	角规控制检尺样地
	圆形样地
	带状样地

	代码
	10
	20
	30


2.7样地类别
样地类别
复测样地
改设样地
增设样地
	样地类别
	复测样地
	改设样地
	增设样地

	代码
	11
	13
	20


2.8立木类型
	立木类型
	林木
	散生木
	四旁树

	代码
	11
	21
	30


立木类型
林木
散生木
四旁树
2.9检尺类型
	检尺类型
	划分标准
	代码

	保留木检尺
	类前型期调查为活立木，本期调查时已复位的活立木
	10

	进测木
	前期调查时胸径D≥5.0CM，但50D＜水平距L，未检尺，本期调查时50D≥L的活立木
	11

	进界木
	前期调查时胸径D＜5.0CM，未检尺，本期调查时胸径D≥5.0cm且50D≥水平距L的活立木
	12

	枯立木
	前期调查为活立木，本期调查时已枯死的立木
	13

	采伐木
	前期调查为活立木，本期调查时已被采伐的样木
	14

	枯倒木
	前期调查为活立木，本期调查时已枯死的倒木
	15

	漏测木
	前期调查时胸径D≥5.0CM，且50D≥水平距L，本应检尺但未被检尺的活立木
	16

	多测木
	前期为检尺样木，本期调查时发现位于界外或重复检尺或不属于检尺对象的样木
	17

	胸径错测木
	排除测量误差后，两期胸径之差明显大于或小于平均生长量的活立木
	18

	树种错测木
	两期调查树种名称不相同，确定为前期树种判定有错的活立木
	19

	类型错测木
	前期检尺类型判定有错的样木，特指前期错定为采伐木、枯立木、枯倒木而本期调查时仍然存活的复位样木
	20

	其它样木注
	：复改测设样地、上增未复设位样的保地留上木和活新立增检木尺检对象尺样类木按型活代立木码对一待。律改为设（1增设）、临时样
地上活立木
	1


树种错测木中，上期调查树种与本期调查树种名称不一致时，但使用材积表相同时，不算树种错测木，而记载为保留木。
进界木、进测木、漏测木的区别方法：
1、进界木、进测木的区别：计算样地内相同树种(组)保留木中最小胸径2～3株的胸径年平均生长量，新测木的胸径减上述平均生长量后得前期估测胸径，如果前期胸径小于5cm，新测木属进界木，否则可能属进测木
2、进测木、漏测木的区别：在样地相同树种(组)内找最接近新测木胸径的2～3株保留木，确定胸径年最大生长量，新测木的胸径减上述最大生长量后得前期估测胸径，若50D前期＜L，属进测木，若50D前期≥L，属漏测木
2.10公顷蓄积分类
分类标准
根据全省数据库的每公顷蓄积分布情况，可参考下述分类，采用上限排外法。
	公顷蓄积类型
	每公顷蓄积
	公顷蓄积类型
	每公顷蓄积

	1
	0-24.9
	4
	60-99.9

	2
	25-44.9
	5
	100-199.9

	3
	45-59.9
	6
	200以上


2.11造林更新
特指在林地数据库中，监测年度内新增
加的乔木林小班。
对于监测当年转为乔木林地的小班，当年度不计算其蓄积，不进行调查。
下一年度进入分层面积统计再计算蓄积。
工作流程
准备工作---数据更新---样地调查---成果编制---质量检查
4准备工作
4.1资料准备
林地更新数据库；
卫星影像资料；
1:10000地形图；
营造林、森林采伐经营管理资料，森林灾害、森林案件等统计资料等。
调查记录卡片。
4.2物质准备
工具及仪器设备
罗盘仪校正
GPS参数设置
4.3其它准备工作
复位调查前的其他准备工作
上期卡片的复印与转抄
阅读上期工作的各种资料
与上期队员座谈
样点分布图的制作
4.4上山前的具备条件
熟练掌握仪器设备的使用方法、卡片复印转抄完成
了解样地的分布及大概位置，调查路线基本确定
基本明确每个样地可供复位的固定标志，某些样地调查的注意事项。
4.5林木指标更新
结合林地动态监测工作，完成林地数据库中乔木林小班的树种、起源、平均胸径、郁闭度、龄组五项因子更新工作。
4.6数据库更新
因子填写
树种组：写树种组名称。
每公顷蓄积类型：例如类型为4，填写“4”。
造林年度：对于本年度新增乔木林小班，按照造林更新小班最后栽植（或补植）年度实际填写，例如造林年度为2016年冬，填写“2016”。
毛竹株数：以小班为单位，根据调查结果计算。
层名：根据分层因子填写乔木林小班抽样分层时的层名
例如，分层因子为起源（如：人工）+树种组（如：松类）
+公顷蓄积类型（如：4），填写“人工松类4”；
分层因子仅为树种组（如：松类）时，填写“松类”；分层因子为树种类（如针叶树），填写“针叶树”；
未考虑分层因子直接归并的层名直接填写“混合层”。
自然生长量：以小班为单位，每年度更新，保留两位小数。
自然损失量：以小班为单位，每年度更新，保留两位小数。
	序号
	字段名
	数据类型
	长度
	说明

	1
	树种组
	字符串
	8
	例：硬阔叶树

	2
	公顷蓄积类型
	短整型
	1
	例：4

	3
	层名
	字符串
	12
	例：人工松类4

	4
	造林年度
	短整型
	4
	例：2015

	5
	自然生长量
	双精度型
	12
	根据统计计算

	6
	自然损失量
	双精度型
	12
	根据统计计算

	7
	毛竹株数
	双精度型
	12
	根据统计计算


5样地复位调查
5.1调查内容
	统计单位
	样地数总计
	乔木林控制样地
	四旁树控制样地
	竹林控制样地

	湖北省
	9005
	2025
	6927
	53

	武汉市
	607
	105
	502
	

	黄石市
	294
	90
	199
	5

	十堰市
	587
	243
	344
	

	宜昌市
	782
	312
	470
	

	襄阳市
	1024
	192
	832
	

	鄂州市
	146
	48
	98
	

	荆门市
	720
	120
	598
	2

	孝感市
	636
	96
	540
	

	荆州市
	1037
	102
	933
	2

	黄冈市
	915
	165
	746
	4

	咸宁市
	448
	114
	295
	39

	随州市
	391
	66
	325
	

	恩施州
	835
	285
	550
	

	仙桃市
	195
	15
	180
	

	潜江市
	149
	18
	131
	

	天门市
	191
	15
	176
	

	神农架
	47
	39
	8
	


5.2样地复位
样地复位步骤
复位样地确认
复位样地修复
复位样地调查
样地位置确认
实际调查时判断的方式就是前期设立
的标志是否找到
中心桩、红油漆标志、样木编号，“三复”位
样带样地边界测量确认
样地中心桩复位
进入样地后，直接找到中心桩，复核样木
与中心桩的距离，如果不一致要充分分析，判断是否属于中心桩位移。
切记：不得轻易改动中心桩
在样地未能找到中心桩，根据样木方位角水平距新设置中心桩。
样带边界确认
通过中心桩位置和上期记载的相关因子（样带宽度、样带长度）复位样带边界
通过前期样木位置图中标明的测量中心位置确定测量中心点
通过每木检尺记录和样木位置图确认边界是否正确，如同时出现多测木、漏测木时，应考虑是否边界位移
样地修复
复位样地前期设置的固定标志保留完
好的，可不进行修复。
若标志丢失或不明显，应该按照第二十四条要求，进行标志的修复、补设。
保留木
按前期调查样木的样木号、方位角、水平距离及固定油漆标识，进行样木复位；
胸径固定标识位为胸径检尺位置（胸径复位）；
将每株样木的编号、立木类型、树种名称、树种代码、检尺类型、胸径、方位角、水平距分别填记于每木检尺记录内，如果方位角和水平距与上期没有较大变化的照抄上期数据（角规样地的水平距影响较大，原则上不应该有变化，若有变化，注意检尺类型）。
进测木、进界木和漏测木
调查方法同新设样地
样木号从前期最后一个号码续编
进界木、进测木、漏测木的区别方法见第十一条第二节
多测木
本期该样木进测了，理应检尺。其处理方法是：
保留上期编号和照抄上期胸径，将其检尺类型记为“多测木”。
增加一个编号，记录本期胸径，将其检尺类型记为“进测木”。
若本期该样木仍未进测，本期不检尺，
保留上期编号和照抄上期胸径，
将其检尺类型记为“多测木”，不标注在样木位置图上。
出现地类变化
样地被全部采伐
采伐株数比重超过35%优势树种发生明显变化前期样地无法找到时，应查明原因，对于因调查人员弄虚作假造成样地不能复位的，将追究相关人员的责任。
5.3调查方法
利用森林罗盘，从方位角零度开始，顺时针方向进行逐株控制检尺。
对难以判断的树木测量水平距离（L）和胸径（D），当L＜50D时确定相割并计为1株，L＝50D时确定相切并计为0.5株，L＞50D时确定相离(不计株数也不测量胸径)。水平距为样地中心桩至样木根部与中心桩连线的中心的距离(如图)，其测量一定要准确，尤其是处于临界状态附近时更应注意。
为什么不测量中心桩到1.3处?

1、统一按树干基部测量的处理方式不会导致抽样的偏差。
2、对于倾斜的样木而言，定位树干基部便于下期复位
当样带中心落入水渠等不能调查的位置，则垂直林带走向将中心桩平移到渠道边作为测量中心，进行方位角、水平距测量，并在样木位置图中标明测量中心位置，样木表中备注测量中心。
样带宽度为样带的平均宽度，用皮尺测量最外一行林木外侧树冠间的距离。林带中有公路、水渠等地物扣除其内侧林带树冠间的距离。
逐株量取相割、相切树木胸径，统一用测树围尺量测胸径，以cm为单位，保留1位小数。
将每株样木的编号、立木类型、树种名称、树种代码、胸径、切否等内容分别填记于样地记录表内，样木位于样地内在切否一栏填写1，压线木填写0。
方位角、水平距离：为样地中心桩至样木树干基部中心的方位角和水平距离。方位角以度为单位，如225°。水平距离以m为单位，保留1位小数，如15.1m等。根据样木的角度和距离，绘制样木分布图。
平均木调查：
在样地范围内选择有代表性（优势树种）的平均木2～3株，实测胸径,以cm为单位，保留一位小数。
计算算术平均值作为该样点的平均胸径。
平均木选择：
根据平均胸径的计算结果，选取和平均胸径最为接近的正常生长样木作为平均木。
平均高调查
使用标杆或者测高器测量平均木树高,并计算算术平均值作为该样点的平均高。
推荐钓鱼竿
角规绕测注意事项
将角规杆的尾端紧贴于眼下，测者通过缺口照准胸高1.3m处，凡树木大于等于缺口宽度者为测量样木；若树木小于缺口宽度者，则不在范围内。
绕测时，一定都要从样点中心出发不能错位。
对于直立生长的样木，一定要瞄准树干胸径测量位置（胸高1.3m处）。若样木为倾斜木时，应使用测距和胸径来判定是否在范围内。
对于临界木要特别慎重，如果不易确定时可以实测胸径D，样地中心点至树干中心点水平距离L。
每木检尺对象为乔木树种（包括乔木经济树种）。
乔木林中散生有乔木类型的兼有用材作用的经济树种，如漆树、核桃、银杏、黄柏、厚朴等，应检尺
乔木树种检尺起测胸径为5.0厘米。读数记到0.1厘米。只调查活立木
断梢木保留的完整活树干高度达4m的，按活立木调查。若不够4m高的，不调查。
每木检尺一律用钢围尺，读数记到0.1cm。
检尺时，量测者应站在样木的上坡位置，围尺必须垂直于树干，
切忌围面斜圈，要将尺拉紧，尺面紧贴树干，影响检尺的小枯枝和翘起的树皮应轻轻清除。
检尺样木在1.3m处检尺，胸高检尺位需标记油漆。
对于树干在1.3m及以下分杈样木，分杈几株算几株，达到起测胸径的应逐株进行角规控制检尺。恰在1.3m处分杈的样木，测量胸径位置下移至正常部位处测量，需在备注栏说明。若树干在1.3m以上分杈的，则只按一株进行控制检尺。应在调查表中说明分杈特征和株数。
样木1.3米处异常的，胸高处有节疤突出或长有瘤的样木，应在节瘤上下等距离正常处
（一般为10CM）检尺取平均数，并在备注栏说明检尺位置。
萌生样木应以萌生处作为根部，向上1.3ｍ处为检尺位置。
对于附着在树干上的藤本、苔藓等附着物，检尺前应予以清除。
检尺员检尺时，要正视尺面、准确读数，同时要看清样木的枝叶，不能将枯立木误判为活立木，也不能将活立木误判为枯立木。
检尺员要先报样木编号、树种、后报胸径，记录员要逐项回报无误后准确记录。
凡遇采脂、剥皮的角规样木，要在样地角规控制检尺记录表备注栏上填采脂、剥皮。
倾斜或倾倒的活样木，按活立木调查。样木到样点中心距离及方位角以树根为基准进行测量。倾斜或倾倒的活样木，要在样地角规控制检尺登记表备注栏上注明。
5.4样地调查记录及记载说明
1、空间位置：填写样地所处县(市、区)、乡、村和样地具体位置的小地名，其中县(市、区)填写名称和代码（详见附件七），例如：洪山区/420111。
2、样地号：填写县内样地统一编号，不能有重号。
3、纵横坐标：填写样点中心坐标，西安80坐标系，3度分带，横（东）坐标加带号为8

位，纵坐标为7位，精确到米，如：横（东）坐标38565352，纵坐标3377207。
4、抽样类型：根据样地调查的林木资源对象，按乔木林、竹林、四旁树填写。
5、样地优先级：分精度控制样地和普通样地填写。
6、样带（宽）：仅限林带样地填写。填写带状样地的平均宽度。用皮尺测量最外一行林木外侧树冠间的距离，若样地中有公路、水渠等地物则扣除其内侧林木树冠间的距离。
7、调查员、单位和日期：填记所有参与该样地调查的调查队员的真实姓名和所在工作单位；填写实际调查年月日。
8、向导和单位：填记当地配合人员的真实姓名和所在工作单位或详细地址。
9、检查员、单位和检查日期：外业检查人员应填写其真实姓名和所在工作单位及检查时的年月日。
1、样地类别：根据样地所属类别分为复测、改设、增设。
2、设置方法：分角规、圆形、样带填写。
3、起源：按技术标准调查确定起源。
4、优势树种：对于乔木林（含造林更新），按技术标准调查确定优势树种
（组），用代码记载。野外调查时，一般可参照断面积的比例确定优势树种。
5、平均年龄：对于乔木林，应调查记载优势树种平均年龄。复测
样地中，对于人工纯林，可直接在前期平均年龄基础上加上间隔期长度；对于天然林，不能简单加上间隔期长度，应综合考虑进界木、采伐木和枯死木情况及前后期平均胸径的变化，如果后期平均胸径还小于前期，则年龄也应小于前期。填写整数。
6、郁闭度：对于乔木林，样地范围内树冠投影面积与样地面积之比，目测并记载到小数点后两位；对于难以准确判定的可实测其郁闭度，郁闭度实测方法：在各调查点上目测林木树冠投影面积与林地面积比例。在有代表性地段，沿一定方向等距观测20个点，将有植被覆盖点数量除以20，即为该点郁闭度，保留2位小数。
7、四旁树株数：仅四旁树样地填写，填写样地范围内不够检尺的乔木株数。填写整数。
8、毛竹株数：仅竹林样地填写，填写样地范围内胸径2CM及以上的毛竹株数。填写整数。
9、样地位置图：对于乔木林、四旁树，样地位置图是确定样地位置的重要依据。准确标示样地周围有助于样地识别的地形、定位物特征，并填写“样地特征说明”。对于复位难度小的样地可不填写。
10、样地定位物：根据实际调查情况具体填写，按第二十四条第三款执行。名称填写定位物的位置和名称，例如：01号样木、样地内石头、样地外电线杆等；编号填写定位物对应的编号，例如：“A1”。
11、固定标识说明：填写固定标识设置情况，复位调查时，还需填写固定标识修复情况。
12、异动情况说明：对复位调查时，样地蓄积量或毛竹、四旁树株数出现明显异常增加
或减少，需现场确认原因，并记载。
*仅乔木林及四旁样地填写，竹林样地不填写。
样木号：指样点检尺样木编号，以样地为单元进行编写，按顺序填写，不能有空号或重号，并长期保持不变。复测样地中，不论前期的编号是否合理，必须沿袭原编号，不应打乱另编。复位样木必须保留原号，在任何情况下不应变更样木号；固定样木被采伐或枯死后，原有编号原则上不再使用，新增样木（如进界木、进测木、漏测木）编号接前期最大号续编。当样木号超过999时，又从1号开始重新起编。
2、立木类型：是指样点检尺样木的立木类型，分别为林木、散生木、四旁树，用代码填写，其中乔木林样地，只有林木、散生木；四旁树样地，仅有四旁树。
3、检尺类型：按技术标准确定样木的检尺类型，用规定的代码记载。其中，除复测样地外，改设、增设样地上活立木检尺类型代码一律为1。
4、树种名称：按附件二规定的树种(组)确定检尺样木的树种名称，只填树种(组)名称，不填代码。
5、树种代码：按附件二规定填写树种代码。
6、胸径：胸径以cm为单位，记载到小数点后一位。改设、增设样地只填写本期胸径。填写检尺样木的胸高1.3m处直径，记到小数点后一位。复位调查时，开展野外调查前，可事先将前期除采伐木、枯立木、枯倒木和多测木以外的所有样木的胸径全部转抄到前期胸径栏内；本期测定的胸径，应与前期胸径对照，对于生长量过大或过小的样木，要认真复核，尤其应注意大径组和特大径组的样木。考虑到胸径的测量误差，对于生长量很小的样木，允许出现后期胸径比前期胸径略小的情况。
7、切否：角规样地调查时，相割代码1，相切代码0。圆形、带状样地调查时，界内填写1，压线填写0。
8、方位角、水平距离：为样地中心桩至样木树干基部中心的方位角和水平距离。每株样木均应测量方位角和水平距离。方位角以度为单位，如225°。水平距离以m为单位，保留1位小数，如15.1m。根据样木的角度和距离，绘制样木分布图。复位调查时，原样木方位角和水平距无明显错误的，可直接转抄前期记录。
9、备注：补充记载一些有必要说明的信息。
如：胸高部位异常，则注明实测胸高的位置；野生经济树种、分叉木、断梢木、同蔸样木等有关信息，均可注明。复测调查时，对冰、雪、风、病虫害等造成的枯倒木、采伐木应记载具体的原因；对割脂、剥皮等造成的样木胸径异常应记载具体原因和位置。若该样木为定位树，应在备注内填写“定位树”。
样木位置图：对于乔木林及四旁树样地，为了直观反映样木在样地中的位置，使用罗盘仪及皮尺（激光测距仪），实测样木的方位角和水平距，绘制样木位置图。对于样地内有标识作用的明显地物和地类分界线，也应标示在样木位置图上，便于下期样木复位。样木标注为×，并在×上方标注样木号。不同调查方式采用不同尺度。该图在野外完成。野外作业时重点关注样木的相互关系。
平均胸径：对于乔木林样地应根据优势树种的每木检尺记录，计算平均胸径，记到小数点后一位；散生木不参与计算，另外，对于针叶混、阔叶混、针阔混为优势树种的样地，针叶混平均胸径用所有针叶树活立木计算，阔叶混用所有阔叶树活立木计算，针阔混用所有活立木计算。
2、树高测量：对于乔木林、竹林样地，应测量林分平均高，选择有代表性的1-3株样木用测高仪器或其它测量工具测定树高及胸径，树高记载到0.1m。
3、每公顷株数、每公顷蓄积：对于乔木林样地应根据本细则第三十条标准计算，记载到小数点后二位。
6注意事项
样地复位调查中的问题
1、水平距的测量：应尽量保证皮尺水平并拉紧皮尺，从中心桩测量至树干基部左（右）侧中心点，与上期无明显差异按上期填写。
2、GPS参数设置问题：不按照当地位置参数设置GPS。
3、四旁树跨角样地：此类样地只检尺落在非林地范围内的样木，并计算样地范围内林地和非林地面积占比，填在样地卡片的封面。
4、四旁树样地株数过大：遇到此类情况，必须核实该样地是否达到区划乔木林的标准，如若达到，则将该样地区划为非林地上的乔木林，并在林地变更数据库做相应的更改。
5、乔木树种认定：参考树种代码表，对于不计蓄积的经济树种和绿化树种，不做测量。
样地卡片填写与输机的问题
1、GPS数据记录和输机时，纵横坐标记录相反，不记录带号，缺少位数。
2、胸径、水平距填写时，填写不注意小数点，输机不注意胸径*10、水平距*100。
3、不按照细则要求填写，树种名称和代码不按树种代码表规定填写；样木检尺类型不按细则要求区分填写。
4、样带样地不填写样带宽度或错误填写样地宽度。
5、卡片中不绘制样木位置图，错误绘制样木位置图。
6、卡片填写与输机的因子不一致，卡片因子输机不完整，输机样地数与卡片样地数不一致。
7、针对没有测树内容的四旁树样点，必须填写卡片并输机，便于后续的统计和蓄积量计算。
成果编制
蓄积量专项统计表
各类蓄积量统计表
乔木林分树种、分龄组蓄积量统计表
自然资产负债表相
关统计报表
林木资源存量及变动表
森林资源质量及变动表
林木资源存量及变动表
年初存量：即上年度年末存量；
年末存量：由本年度各类蓄积量统计表汇总获得；
自然生长：由自然生长增加的林木蓄积量；
造林更新：由人工造林或自然更新增加的林木蓄积量，这里特指由无蓄积量乔木林转变为有蓄积量乔木林时的小班林木蓄积量；
采伐:正常砍伐树木、采集木材消耗的林木蓄积量，包括受灾后或自然枯损后采伐利用的林木蓄积量，根据采伐证发证系统数据统计；
毁林:非法侵占林地和盗伐、毁坏林木而消耗的林木蓄积量，根据乱砍滥伐或毁林相关案件资料统计；
灾害损失：由各种自然、人为灾害造成的林木蓄积枯损量，不包括毁林和受灾后采伐利用的林木蓄积量，根据自然灾害、森林病虫害或森林火灾相关资料统计；
自然损失：除灾害因素外造成林木蓄积枯损量，不包括枯损后采伐利用的林木蓄积量；
再分类：由于管理属性变化，林木资源从公益林转变为商品林或者相反的转变；
再修正：除采伐、毁林、灾害、自然损失、再分类以外的蓄积量减少。由年初存量加上存量增加，减去年末存量及存量减少，而获得的计算数值，为保持表格平衡而设置。
8补充说明
监测的范围
鉴于目前已经明确2018年开展全省二类调查，本
年度林木资源动态监测只监测控制样地。全省动态监测控制样地数量为9005个，其中乔木林控制样地2025个，四旁树控制样地6927个，竹林控制样地53个，各县（市、区）控制样地具体数量见
《湖北省林木资源调查操作细则》及去年的调查成果。
监测的要求
（1）为了保证林木资源动态监测工作的连续性，必须保证样地和样木准确复位，对于不能复位的样地，应查明原因，做好记录后上报给省技术组；对于需要改设的样地，各县（市、区）应及时的将情况上报给省技术组。
（2）建议有条件的单位现地调查采用平板等调查工具，提高效率和精度。
（3）鉴于去年各县提交的成果存在很多逻辑错误，严重影响了全省林木资源数据汇总的进度和精度。各县（市、区）在提交成果数据之前，必须组织技术人员对成果数据（样地卡片和输机成果）进行全面检查，确保提交成果的准确性。
（4）各县（市、区）提交的成果数据有：样地调查卡片（可提交复印件，原件由县里存档）、内业输机成果数据库和样点照片。
林地专题数据调整











宜林地面积调减；公益林数据库对接；自然保护区、国有林场等行政边界落实；林地保护等级完善等。





国土数据对接











国土调查数据与林地变更数据叠加，界定林地范围








1

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

